ТОВ «ЕТАЛОН-УКРАЇНА»

03067 м. Київ, вул. Виборзька, 78, тел. 207-07-20

р/р  26003191901 ПАТ “Банк ПетрокоммерцУкраїна”

МФО 300120 ЕДПРОУ 31202216 Св. 36122169 ІПН 312022126584

Уважаемые клиенты!

ООО «Эталон-Украина» благодарит   Вас   за плодотворное сотрудничество и доверие к   ТМ «Эталон».

Мы делаем все возможное для того, чтобы Вы всегда оставались довольными качеством воды и сервисом обслуживания.

Покупая помпу для питья воды, просим Вас ознакомиться с рекомендациями по правильной эксплуатации оборудования.

Своевременный уход и очистка оборудования позволит Вам быть на 100% уверенными в безопасности и кристальной чистоте воды, которую Вы пьете.

Мойка помпы:

- Мойку помпы следует проводить при каждой смене бутыля.

- Перед началом мойки тщательно вымойте руки.

- Снимите помпу с бутыля, выньте из нее трубочки и разъедините их.

- Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой со средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с использованием ершика и средства для мытья посуды.

- Тщательно промыть все части помпы под проточной водой.

- Высушить все части помпы на салфетке и собрать. Помпа готова к использованию.

Дезинфекция помпы:

- Дезинфекцию помпы следует проводить при смене каждой 10-12 бутыли, но не реже чем 1 раз в 3 месяца.

- Перед началом санитарной обработки тщательно вымойте руки.

- Приготовьте 1,5 литра 3% перекиси водорода (готовый раствор можно купить в аптеке), налейте перекись в эмалированную или стеклянную кастрюлю диаметром 15 см.

- Поместите помпу в кастрюлю с перекисью так, чтобы отверстия для воды были погружены в перекись. Поместите туда же краник помпы, чтобы он был полностью погружен в перекись. Поставьте трубочки вертикально в кастрюлю с перекисью так, чтобы перекись наполняла их не менее чем до половины. Выдержите 30 минут.

- Достаньте из раствора помпу и краник, переверните трубочки и выдержите их в растворе  еще 30 минут. Краник тщательно промойте под проточной водой. Помпу сверху (те части,   которые не были погружены в перекись)  протрите чистой салфеткой, намоченной в растворе перекиси водорода. Затем помпу тщательно промойте под проточной водой. Трубочки достаньте из раствора и тщательно промойте под проточной водой.

- Высушите на чистой салфетке и соберите все детали помпы. Помпа готова к использованию.

Звоните! (044) 20-207-20

Заказать услугу по мойке и дезинфицирующей обработке помпы очень просто!

Ваши задачи – наши решения!